- 河南利华制药有限公司严格按照《国家危险废物名录》全面排查，危险废物主要有药渣、废活性炭、高浓度废液、废包装、废吸附剂等，按照《固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》进行收集、贮存和转移。

- 东厂区有两个危废暂存间，面积各24.5平米，贮存能力共30吨，西厂有一个危废暂存间，面积260平米，贮存能力300吨。危废暂存间按照标准进行设计和建设，地面经过防腐防渗处理，设置隔离墙分类存放，并设置导流槽、事故池、消防安全等应急设施；对危废间的废气进行收集后，经过RTO焚烧系统处理达标排放。并与有危废处置资质单位签定危废合同，按照《危险废物转移管理办法》转移危废。

- 公司建立了危险废物污染防治责任制度、标识制度、管理计划制度、排污许可制度、台账和申报制度、源头分类制度、转移制度、应急预案备案制度等各项制度，对危险废物进行规范化管理。